| Діагностичні рентгенівські системи компанії «General Medical MERATE S.p.A.» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентгендіагностичний комплекс на 2 робочих місця Calypso F (MTOes). |  |  |  |

MTOes - універсальний рентгенографічний стіл MTO з мікропроцесорним управлінням. Два основні варіанти поставки: рентгенографія або томографія + рентгенографія.

Головною перевагою MTOes є зручне і безпечне положення пацієнта, завдяки рухам столу в 4-х напрямках , забезпечена електромагнітним гальмом.

MTOes рентген-діагностична система в комплекті зі столом і колоною на рейках.

Основні області застосування

• Екстрена медицина

• Загальні обстеження

• Дослідження грудної клітки

• Діагностика кісток і суглобів

Дека столу рухається в 4х напрямах, забезпечена електромагнітним гальмом.

- Розмір деки столу 220 х 80 см. Опція: 240x80 см.

- Поздовжнє переміщення столу 76 см (+/- 38 см)

- Поперечне переміщення 26 см (+/- 13 см)

- Відстань підлога - поверхня столу від 53 до 76 см.

- Максимальна вага пацієнта 150 кг.

- Відстань між поверхнею столу - плівкою - 70 мм.

- Електромагнітне гальмо.

- Формат використовуваних касет: 13х18 до 35х43.

- Відсіюча решітка 90 ліній / дюйм, співвідношення 12: 1, фокус 100 см.

- Колона: поздовжнє рух 162 см.

- Відстань фокус-підлога 53 - 193 см.

- Поворот рентгенівської трубки +/- 180 град.

- Поворот колони +/- 90 град.

| Вертикальна стійка знімків TRN430. - Розміри використовуваних касет до 35 х 43. - Відсіюча решітка 90 ліній / дюйм, співвідношення 12: 1, фокус 180 см. - Діапазон вертикального переміщення 1490 мм. Високочастотний 400кГц рентгенівський генератор для радіографії 50 кВт. - Діапазон робочих значень напруги 40 – 150 - Діапазон робочих значень мА від 10 до 630 мА. - Діапазон робочих значень мАс від 0,1 до 630 мАс. - APR-анатомічне програмування параметрів експозиції (768 програм). - Час експозиції: від 1 мсек до 6,3 сек. - Живлення: трифазний струм 380/480 VAC +/- 10%, 50/60 Гц. - Швидкість ротації анода 3000 / хв. - Екстензивний самотест. Рентгенівська трубка RTM 782 з обертовим двофокусним анодом, фокусна пляма 0,6 / 1,2 мм, максимальна напруга 150кВ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перелік видатків |  | Сума |
| Рентгендіагностичний комплекс на 2 робочих місця Calypso F (MTOes) Комплектація: - стіл рентгенографічний MTOes з регулюванням по висоті і "плаваючою" в 4-х напрямках декою столу, - високочастотний рентгенівський генератор 50 кВт, - рентгенівська трубка, - рентгенівський вертикальний штатив до стіни, - високовольтні кабелі, |  | 2 990 000,00 грн. |

Вартість приладу включає в себе доставку, монтаж, навчання персоналу, гарантійне обслуговування.

Дане обладнання зареєстровано в установленому порядку Державним департаментом Міністерства охорони здоров'я, має гігієнічний висновок, дозволено до використання Комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації.

Терміни поставки 6-8 тижнів.